BIODIFA Duftspender

Bedienungsanleitung

| 1 – Taste zur Auswahl des Zyklus, 12 oder 24 Stunden (Fenster 1). 2 – Taste zur Auswahl der Zerstäubungsintervalle (siehe Tabelle). 3 – Taste zur Auswahl der Stunden bis Beginn 12-Stunden-Zyklus. 4 – Batterieanzeige. 5 – Anzahl der Stunden bis zum Beginn des 12-Stunden-Zyklus. 6 – Fenster 3. 7 – Fenster 2. 8 – Fenster 1. 9 – Anzeige des Zyklus. 10 – Leuchtdiode für die Betriebsanzeige Grüne Leuchtdiode aus  Gerät ist ausgeschaltet Grüne Leuchtdiode und Fenster 2 blinkt  Gerät ist eingeschaltet. RESET – Taste für das Zurücksetzen nach der Wiederbefüllung. TEST – Taste zum Sprühstoß-Test ! Nicht ins Gesicht halten !. START/STOP – Ein- und Ausschalter des Duftspenders. Achtung! Wenn Sie einen Doppel-Piepston hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Zu Testzwecken oder bei der Programmierung bitte keine Kartusche einsetzen. Das Gerät mit der Kartusche immer vom Gesicht weg halten! Vor jeder Programmierung den Apparat ausschalten (START/STOP). Schnell-Inbetriebnahme Funktioniert 24 Stunden, Kartusche reicht für 35 Tage. Batterien einlegen und Kartusche einstellen, START/STOP drücken. Achtung! Das Gerät mit der Kartusche immer vom Gesicht weg halten! Wenn Sie einen Doppel-Piepston hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Jetzt funktioniert das Gerät. Programmierbeispiele: Beispiel 1: Es ist 12:00 Uhr und Sie wollen, dass der Duftspender morgen von 6:00 bis 18:00 Uhr alle 8 Minuten einen Sprühstoß abgibt. Die Kartusche reicht dann 35 Tage. - Gerät ausschalten: START/STOP drücken, nichts blinkt mehr. - Taste 1 drücken bis die Zahl 12 in Fenster 1 zu sehen ist. - Taste 2 drücken bis die Zahl 35 in Fenster 2 zu sehen ist. - Die Stunden bis zum Beginn des 12-Stunden-Zyklus mit der Taste 3 einstellen. Drücken bis die Zahl 18 im Fenster 3 zusehen ist. In diesem Beispiel ist es 12:00 Uhr und in 18 Stunden beginnt der Zyklus, also um 6:00 Uhr. - Um das Gerät zu aktivieren drücken Sie die START/STOP-Taste. Nach Ablauf der Zeit in Fenster 3 funktioniert das Gerät. Achtung! Wenn Sie einen Doppel-Piepston hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Das Gerät mit der Kartusche immer vom Gesicht weg halten! WICHTIG! Vor Beginn des 12-Stunden-Zyklus wird im eingestellten Intervall ein Sprühstoß abgegeben, um sicherzustellen, dass das Gerät funktioniert. Danach funktioniert das Gerät wie eingestellt. |  | Beispiel 2: Es ist 14:00 Uhr und Sie wollen, dass der Duftspender rund um die Uhr funktioniert. Er soll alle 33 Minuten einen Sprühstoß abgegeben. Die Kartusche reicht dann für 70 Tage. - Gerät ausschalten: START/STOP drücken, nichts blinkt mehr. - Taste 1 drücken bis die Zahl 24 in Fenster 1 zu sehen ist. - Taste 2 drücken bis die Zahl 70 in Fenster 2 zu sehen ist. - Die Stunden bis zum Beginn des 24-Stunden-Zyklus spielen keine Rolle, da das Gerät ab dem Einschalten rund um die Uhr funktioniert. Taste 3 und Fenster 3 sind hier ohne Bedeutung. - Um das Gerät zu aktivieren drücken Sie die START/STOP-Taste. Das Fenster 2 und die grüne Leuchtdiode blinken. Achtung! Wenn Sie einen Doppel-Piepston hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Das Gerät mit der Kartusche immer vom Gesicht weg halten! Zerstäubungsintervall (Sprühstoß) Der Zerstäubungsintervall wird vom Apparat selbst errechnet. Beispiel: Für einen Zerstäubungsintervall von 23 Minuten muss der Zyklus auf 12 Stunden eingestellt werden, dann reicht die Kartusche für 96 Tage. Zyklus in Stunden; Kartusche reicht für . . Tage; Zerstäubungsintervalle in Minuten. 12; 35; 8. 24; 35; 16. 12; 70; 16. 24; 70; 33. 12; 96; 23. 24; 96; 46. Kartusche einsetzen Bevor Sie die Kartusche einsetzen, drücken Sie bitte von Hand den Sprühkopf so oft, bis ein Sprühstoß kommt. Nach dem Einsetzen in den Duftspender vergewissern Sie sich bitte, dass das Gerät Sprühstöße abgibt. Dazu können Sie die TEST-Taste drücken. Achtung! Wenn Sie einen Doppel-Piepston hören, wird nach dem 6. Mal ein Sprühstoß abgegeben. Das Gerät mit der Kartusche immer vom Gesicht weg halten! Leere Kartusche wechseln Wenn die Kartusche leer ist, ist im Fenster 2 die Anzeige 00 zu lesen. Dann hören Sie alle 10 Sekunden einen Piepton. Die Kartusche tauschen und 3 Sekunden auf die RESET-Taste drücken. Das Gerät funktioniert danach wieder wie bereits eingestellt. Batteriewechsel Ein Satz Batterien (4x Mignon AA LR6 1,5V) hält bis zu 12 Monate. Den Batteriestatus sehen Sie unter Punkt 4 im Fenster 3. Ist das Batteriesymbol leer, sind die Batterien spätestens nach 30 Tagen zu tauschen. Installation Bringen Sie den Duftspender möglichst hoch an, mindestens 2,30 m, wenn möglich. |
| --- | --- | --- |